Fundamentos de projeto de ferramentas.

Prof. Vinicius Martins

Lista de exercícios capitulo 7- processos de fabricação.

Respostas

- os processos de fabricação dos moldes constituem de métodos de remoção de material, destes os mais utilizados são usinagens em geral, eletroerosão e retificação.

- É um processo de corte que utiliza energia elétrica para remoção de material. A peça está imersa em um fluido dielétrico. Um eletrodo vai reproduzindo na peça através de diversas descargas elétricas e a cada descarga uma grande energia térmica é gerada a fusão e ebrilição dos materiais da peça e do eletrodo os dois não tem contato entre si.

- Protipagem rápida(PR) moldagem manual.

- O conjunto de tecnologias para modelagem CAD 3D apresenta 5 etapas: moldagem 3D, conversão (STL) e transmissão de dados,verificação e preparação, construção e pós-processamento.

- Estiriolitogarfia, LDM,SLS,FDM,SGC,impressoras 3D-3D printers ou TDP, termo-Jet, Z corporation, polyjet.

- Condições de operações similares a moldes convencionais;possibilidade de incorporar canais de refrigeração.

- Após o endurecimento da camada, a parte não endurecida é aspirada e o restante passa sob uma luz UV para completar a cura da resina. Cavidades gerados onde o material não endureceu são preenchidas com cera. Esta cera serve como suporte solido o molde. Após toda fresagem concluídos a cera é removida para etapas de acabamento.

- As impressoras tridimensionais são equipamentos que permitem a obtenção rápida de protótipos físicos em fases muito incipientes do processo de desenvolvimento de produto.

- Os indiretos tem um custo menor, nos diretos as condições de operação são similares a moldes convencionais, com exceção do 3D KELTROOL os processos indiretos tem como desvantagem a duração do molde..

- Celulares, notbook entre outros.

- Os moldes de silicone podem ser usados para obter modelador de cura, peças de plásticos ou materiais em ligas de baixo ponto de fusão, e blocos moldantes apartir de pó.

- É um processo de fundição com moldagem cerâmicos obtidos a partir de um modelo, e um dos mais precisos.

- Usados em processos de baixa pressão, como o RIM e em moldagem rotacional. É parcialmente adaptados para pequenas series de peças e consiste no revestimento por pulverização de liga metálicas. Obtendo camadas de até 5 mm de espessuras.

- A duração do molde e é mais adequado a geometrias simples.

- CAD desenvolvimento produto  CAD desenvolvimento do produto e do projeto  CAM programação para fabricaçãousinagem CNC  inspeção dimensionalinspeção 3D CAD/CAIinjeção do produto.